# 用户需求书

项目名称：医疗类家具一批

- 采购单位：中山市小榄人民医院

- 项目预算：¥98800.00元

## 需求数量及技术要求

| 序号 | 名称 | 科室 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 小计（元） | 款式 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动升降床 | 康复科 | 10 | 张 | 4980 | 49800 |  | - 尺寸：1830*700*520-850MM - 背部倾斜角度：0°- 65° - 产品介绍 - 1.电动升降、手动调节靠背，便于病人身体调整； - 2..配有优质高密度海绵头垫； - 3..可平放成一张床，便于病人其他方面检查； - 4.输入电压 220V/50Hz ，输出电压 24V - 5..床体可承重≥120KG 床体净重60KG. - 7.床框、底座等骨架均采用优质钢材，强度高；静电涂装，美观，耐腐蚀、粘附性好，防锈效果佳；采用优质皮料，光泽亮丽，质感柔顺 - 8.采用性能可靠持久耐用的优质品牌的一控一电机控制系统 |
| 2 | 不锈钢四钩泵架 | 综合手术室 | 15 | 个 | 550 | 8250 |  | 1、材质：不锈钢 2、底座:优质塑料底座 3、扶手：优质ABS 4、上管、下管：不锈钢 5、盐水架挂钩：不锈钢 6、总体尺寸：1265-1970mm 7、可升降调节：上管可调 8、升降方式：旋转式 9、高度调节轻松、灵活、方便、省力 |
| 3 | 不锈钢车床 | 耳鼻喉 | 1 | 个 | 2500 | 2500 |  | 1、床架采用≥2.0mm厚度优质一级冷扎钢。规格尺寸：1900*630*800mm 2、表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 3、环保皮：通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测，覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层粘着度≥2.5N/10mm。阻燃海绵：通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测，①安全性能：公共场所用沙发抗引燃特性符合GB17927.2-2011中的要求，②泡沫塑料：表观密度，坐面≥25kg/m³，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级≥35%；压缩永久变形C级≤10%。 4、带头枕、带滚轮换纸系统。带四个防潮防滑脚套。 配置清单： 车垫1张\杂物篮1个、输液杆1支。 |
| 4 | 不锈钢诊查床 | 耳鼻喉、胃肠外科 | 3 | 张 | 2500 | 7500 |  | 1、产品尺寸：1900*600*650MM 2、10MM平板加60MM厚海绵，加耐磨高级仿皮； 3、床脚直径为40*2.0不锈钢圆管，主架厚度为2.0，其它为1.5； 4、床脚可拆； 5、配四个防潮防滑脚套。 采用不锈钢结构设计生产，由不锈钢主架、高密度海绵和优质西皮组合而成。 外形美观，轻巧，结构牢固。主要材料为不锈钢、皮革、海绵、实木。 |
| 5 | 病人推车（不锈钢、可升降） | 综合手术室、爱婴区、十一楼温馨区 | 4 | 张 | 4850 | 19400 |  | 产品尺寸：1960×500×620-820（mm） （1）床架采用≥1.5mm厚度优质一级冷扎钢。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）环保皮：通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测，覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层粘着度≥2.5N/10mm。阻燃海绵：通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测，①安全性能：公共场所用沙发抗引燃特性符合GB17927.2-2011中的要求，②泡沫塑料：表观密度，坐面≥25kg/m³，回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）C级≥35%；压缩永久变形C级≤10%。 （4）带头枕、带滚轮换纸系统。配置清单：车垫1张\杂物篮1个、输液杆1支。 |
| 6 | 送药车 | 康复科、胃肠外科 | 2 | 个 | 3000 | 6000 |  | 1、整体ABS工程塑料台面，台面两侧弧形把手，中部凹陷设计并嵌透明软玻璃,以防刮伤。 2、四柱设计塑钢材质； 3、抽屉配置：两小抽两中抽一大抽，内置插条分格片并且可自由分格，每个抽屉可独立从抽屉框中拿出，便于放东西和清洁。三折静音轨道。抽屉拉手为椭圆突出型。抽屉面板颜色可选粉色、橘色、绿色、灰色 4、豪华中控联排锁。 5、其他配件：一个污物桶不锈钢护栏、豪华静音脚轮（二个带刹、二个不带刹）。 规格：760*480*920mm |
| 7 | 坐便器 | 高压氧 | 1 | 张 | 300 | 300 |  | - 基材采用优质201不锈钢：通过GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准检测，①化学成份： C(%、S(%)、P(%)、Si(%)、Mn(%)、Cr、Ni含量均符合检测标准，②力学性能：抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率满足标准要求。 2、不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 - 3、规格尺寸：400W*360D*750H |
| 8 | 助行器 | 高压氧 | 1 | 张 | 500 | 500 |  | - 基材采用优质201不锈钢：通过GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准检测，①化学成份： C(%、S(%)、P(%)、Si(%)、Mn(%)、Cr、Ni含量均符合检测标准，②力学性能：抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率满足标准要求。 2、不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 - 3、规格尺寸：400*350*550-770 |
| 9 | 不锈钢架 | 康复科 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  | - 基材采用优质SUS304不锈钢：通过GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准检测，①化学成份： C(%、S(%)、P(%)、Si(%)、Mn(%)、Cr、Ni含量均符合检测标准，②力学性能：抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率满足标准要求。 2、水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,柜门与台面采用双层结构。 3、不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 4、孔直接为25.5mm，一排10个，合计30孔。 - 5、规格尺寸：250W*110D*930H |
| 10 | 不锈钢标本架 | 胃肠外科 | 1 | 个 | 650 | 650 |  | - 基材采用优质SUS304不锈钢：通过GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准检测，①化学成份： C(%、S(%)、P(%)、Si(%)、Mn(%)、Cr、Ni含量均符合检测标准，②力学性能：抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率满足标准要求。 2、水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,柜门与台面采用双层结构。 3、不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 - 规格尺寸：400*150*120mm |
| 11 | 轮椅 | 产科 | 3 | 张 | 800 | 2400 |  | - 款式如图，钢管车架、固定扶手、固定脚、车架电镀、PCV座椅垫、8寸塑胶前轮、24寸钢丝后轮，总体尺寸：640*860*1000(宽*高*长）后轮直径：600mm、前轮直径:200mm |

## 二、商务要求

（一）货物要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，货物无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用（如提供货物不是全新产品成交供应商应全额退款给采购人，并赔偿给采购人成交额的5%）。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合本用户需求书和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

（二）交货期及交货方式

1.交货时间：成交供应商应保证充足的货源，保证供货，在收到采购人下单通知后20个日内完成货物的交付使用。

2.交货地点：中山市小榄人民医院，货物到达采购人指定科室。

3.运费负担：成交供应商承担（送货到采购人指定地点）。

（三）响应报价要求

★1.报价人的最终响应报价为采购人的交货价。交货价即是合同期间的最终单价，在合同期内，单价不再随着市场同类商品市场价格的调整而进行调整。

2.本次响应报价应为人民币含税全包价，包括价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、安装费、税金及报价人认为需要的其他费用。

3.报价人对以上采购清单的货物逐项进行分项报价，分项报价不得高于单价的最高限价，且总报价不得高于本项目采购预算价，缺项、漏项的报价为无效报价。

（四）付款方式

1、本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同货物到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，成交供应商凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告；

（3）成交供应商开具的正式发票，加盖发票专用章。

2、合同签订后，成交供应商按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认无误后一个月内支付合同总金额的95%的款项；合同总金额的5%的款项作为售后服务保证金，在验收合格质保期满后一次性无息退还。

（五）保修期及安装

★1.货物的保修期为至少1年，保修期自货物最终验收合格之日起算。保修期满后产品出现质量问题时，成交供应商只收回工料费。非保修范围：产品因用户场地环境影响或人为损坏或使用不当及管理不当等因素造成的故障或者损坏。

★2.货物运输和安装：成交供应商负责免费运输、卸货、安装，并配合采购人完成该项目整体验收。

（六）包装、装卸、运输及保险

1.成交供应商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防锈、防腐的措施，货物要求有包装保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2．成交供应商负责根据用户指定的地点，将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交供应商承担。

3.如货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物及时交付，换货的相关费用由成交供应商承担。

4.货物的质量保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（七）验收

1.成交供应商将货物送货至采购人指定地点后，由采购人按照采购合同、相关磋商（招标）文件要求进行核对，根据国家相关法律法规、质量标准，对货物的规格参数和质量进行验收。

2.货物在验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合磋商（招标）文件、合同规定之情形者，采购人有权拒付该批货物的费用，并由成交供应商承担由此发生的一切费用和损失。

3.所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，成交供应商须无条件更换货物。此种情况超过2次或以上的，履约保证金不予以退还，采购人有权单方终止合同。

4.因质量问题发生争议时，由地级市或以上的质检部门进行相关鉴定，鉴定费用由成交供应商先行垫付，鉴定结果符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由成交供应商承担。

5.若成交供应商提供的产品发生知识产权纠纷的，由成交供应商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。

（八）违约责任与赔偿损失

1、成交供应商提供货品品质与验收标准不符的，采购方可要求成交供应商在限定时间内重新提供与验收标准相符的货品，由此引起的经济损失由成交供应商承担。

2、成交供应商未按时交货违约时，每延误一天按所延误货品价值的5‰向采购人交付违约金，若延误超过30天，采购人有权取消合同，成交供应商应按照货款总金额的30%向采购人支付违约金，并由此引起的经济损失由成交供应商承担。

3、采购人因自身原因改变所订产品违约而导致成交供应商无法按时交货的，所造成的经济损失由采购人负责。

4、成交供应商无故放弃成交资格的，向采购人支付成交价的5%的违约金；成交公告公示后7个工作日内，成交供应商不签合同的，向采购人支付成交价的5%的违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

（九）知识产权

成交供应商保证因执行本项目向采购人提供的所有货物、材料、工序工艺等产品不侵犯第三方知识产权、商业秘密等权利。若发生侵犯第三方权利的情况,成交供应商中标人应负责与第三方交涉, 并承担由此而产生的一切法律责任, 如采购人因此而遭受损失，成交供应商应承担全部的赔偿责任。

（十）争议的解决

本项目执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方一致同意向甲方所在地法院（中山市第二人民法院）提起诉讼。

（十一）不可抗力

1.不可抗力指本项目合同签订后发生的一方无法合理控制的,阻止并妨碍该方全部或部分履行其在本项目合同义务的任何事件，包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等。

2.如果发生了任何不可抗力事件，致使本项目合同一方无法完成其在本项下的合同义务，可暂停履行其合同义务，但暂停履行合同义务的范围和时间应不超过纠正不可抗力事件所造成的对履约能力的影响所合理需要的范围和时间。

3.如果由于不可抗力事件使本项目合同任何一方无法履行其合同义务，遭遇不可抗力事件的一方应在10天内以书面形式通知另一方，说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响一方为纠正事件造成的影响而需采取的措施。发生不可抗力事件时，双方应立即互相协商以寻求公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。

（十二）税费

在中国境内、外发生的与本项目执行有关的一切税费均由成交供应商负担。