采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体、中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

5.★投标供应商应该符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 双通道注射泵 | 护理部 | 1 |

核心产品：双通道注射泵

用途：精准安全泵入药物

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 两个通道独立电源控制，方便临床使用 |
| 2 | 自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 |
| 3 | ▲ 3 ≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式 |
| 4 | 序列模式：可设置10组序列 |
| 5 | 级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式 |
| 6 | ▲速率范围：0.1-1800ml/h（最小0.01 ml/h递增） |
| 7 | 预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增） |
| 8 | 注射总量显示范围：0-99999 |
| 9 | 注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1% |
| 10 | KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO |
| 11 | ▲阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态 |
| 12 | ▲3.5寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面 |
| 13 | 更改速度时完全不需要中断输液 |
| 14 | 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 |
| 15 | 具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器 |
| 16 | 具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全 |
| 17 | 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作 |
| 18 | 再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警 |
| 19 | 事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件 |
| 20 | 内置2000种药物。 |
| 21 | 声音音量等级：可调10级报警音量。 |
| 22 | 夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调 |
| 23 | 可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站 |
| 24 | 可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能 |
| 25 | ▲I类，CF型；IP24 |
| 26 | ▲内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于10小时 |
| 27 | 重量：约3.6kg（包含标配电池） |

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文主机 |  | 1 | 台 |
| 2 | 中文说明书 |  | 1 | 本 |
| 3 | 中文操作卡 |  | 1 | 张 |
| 4 | 保修卡 |  | 1 | 张 |
| 5 | 合格证 |  | 1 | 张 |
| 6 | 托盘 |  | 1 | 个 |
| 7 | 电源线 |  | 1 | 根 |
| 8 | 装箱清单 |  | 1 | 张 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差不超过  6   月。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.7 乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2具体付款方式：本合同分三期支付，第一期：合同签订后，乙方提供合同总金额的20%的款项的预收款收据，甲方支付该笔预付款；第二期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的75%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在  3   年后无息支付。