小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额1万元-10万元的货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于3家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后5个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

| 申请科室 | 皮肤科 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 手术无影灯 |  |
| 预算金额 |  |  |
| 数量 | 2台 |  |
| 采购要求 | （简单说明：产品用途、功能要求、配置要求、保修服务或特殊场地使用等情形） ★1设备类型：吊顶LED手术无影灯。 ▲2 设备质量：通过ISO13485、ISO9001、CE认证（提供文件）。 ▲3 光源：进口医用级LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线。 ▲4 LED灯珠数量：≥60个。 ▲5 灯壳外罩：铝合金材质，表面环保粉沫喷塑处理，粉沫通过欧盟ROHS检测、重金属检测、抗菌检测（提供专业检测机构出具的检测报告）。 ▲6 色温：3500K-4500K范围内6档可调。 7显色指数：≥95。 ▲8 光斑调节：手动无级调节。 9光斑直径：165-275mm。 10母灯最大照度：≤150000Lux。 11照明深度：≥1200mm。 ▲12灯盘：花瓣形，厚度≤10CM。 ▲13灯盘面：采用PMMA高硬度材料，透明度佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀（提供材质报告）。 14控制面板：人性化界面设计，可调节照明亮度，可选配/升级新型LED触摸液晶控制面板。 15平衡臂与旋臂：采用配置轻巧的平衡臂、方形旋转臂悬挂系统。六关节联动360度全方位设计、移动轻巧、定位稳定。 ▲16 LED灯珠使用寿命：≥60000小时。 17中置消毒手柄：采用PPSU材料，可经高温高压蒸汽灭菌（提供佐证材料）。 18无影效果：1.灯头采用科学弧度，多点光源，光斑照度均匀，当手术灯被部分遮挡时，同样能达到无影效果。2.灯盘回转半径≥180cm，灯头可下拉近垂直地面，方便各种角度的照明。 ★19设备安装：项目包含设备的安装调试（因牵涉天花吊顶开孔等细节，报价前请自行现场勘查，不统一安排，未自行现场勘查的视为同意该条款要求）。 |  |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 制定人签字： 需求/归口部门负责人签字： 日期： |  |  |

表2

样板图片（选填）