采购需求书

技术参数：

★1、直径：6Fr(前端)—7.5Fr（末端）

2、工作长度：425-430mm。

3、工作通道：可下一个3-4Fr的器械。

4、视角：5-8°（目镜端与镜身的夹角）。

5、半软镜身：可向各个方向弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

6、三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。

7、内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗，增加使用寿命。

8、30K以上（含30K）(3万条)图像束，视野清晰、网格淡化。

9、双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。

10、输尿管一体镜；

11、不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。

12、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果。

13、采用激光焊接技术，密封性强。

14、目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性。

15、三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源

16、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。

保修要求：

设备免费保修期至少为 1 年，在售后期内, 成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知, 响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时，排除故障时限为到达现场后8小时。