用户需求

- 设备用途：医用织物洗涤与烘干

- 详细参数要求：

- 采购清单

| 序号 | 采购物品 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽全自动洗脱机 | 100kg | 台 | 2 |
| 2 | 蒸汽全自动烘干机 | 100kg | 台 | 2 |

2．配置要求：

⑴100kg蒸汽全自动洗脱机设备技术要求

★（1）额定容量（kg）：≥100  滚筒溶积：≥1000L

（2）供电电压（V/HZ/P）：380/50/3

▲（3）内胆尺寸(D*L mm)：≥φ1310*746

▲（4）脱水速度（rpm）：≥700

▲（5）电机、变频器功率（KW）: ≥11

▲（6）加热方式：蒸汽加热，蒸汽压力0.4~0.6MPa

（7）每车耗水量：≤1800L

（8）每车耗汽量; ≤80kg

▲（9）排水口要求：双路排水

（10）外形尺寸（宽*深*高）：1770*1790*2058（允许偏差50mm）

（11）整机重量：≥3500kg

（12）微电脑自动控制，具有故障自检功能，设备具有安全门锁保护装置，紧急停机装置；

▲（13）洗涤脱水要求具有无水均布技术（需提供证明文件）

▲（14）内胆、缸体及面板均采用304不锈钢材料，洗脱机顶部要求用盖板封闭；

▲（15）内滚筒采用无痕旋压技术一次成型，无焊接（需提供实物图片）

▲（16）设备具有自动和手动加料功能，自动加料预留不少于6个的液体化料链接口，手动加料口材质要求304及以上不锈钢，加料皂杯不少于5个；

▲（17）减震、吸震、避震系统，要求上悬挂结构，设备外框与内体间设多个连接点，具有整机超震动检测装置，整机配备进口震动阻尼器（需提供设备实物照片）

（18）门密封采用耐温、耐腐蚀氟橡胶密封圈；

（19）大口径装载门，投取衣物更加方便省力，并配有安全门锁，可手动、自动控制。

（20）洗衣机取衣时具有防止小件物品掉落装置，设备具有防撞装置（需提供设备照片）

▲（21）提供法定第三方质量检测机构出具的检测报告和CE认证证书。

⑵100KG全自动烘干机设备技术要求

★（1）额定容量（kg）：≥100  滚筒溶积：≥1000L,蒸汽加热；

（2）供电电压（V/HZ/P）：380/50/3

▲（3）内胆(D*L mm)：≥φ1460*1200

（4）烘干时间（min）：40～60

（5）电机功率（KW）: ≥2.2

（6）风机功率（KW）: ≥3

（7）每车耗气量（kg）：≤130

(8)外形（宽*深*高mm）：1632*1770*2480（允许偏差50mm）

(9)整机重量（kg）：≥1000

▲（10）热交换器采用2组双交换器，材质要求不锈钢，耐压要求不低于0.7Mpa;

（11）烘干机为电脑自动控制干衣机，用于洗涤脱水后的织物的烘干，

（12）采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转，间隙时间为正转25秒停5秒再反转25秒连续运行（时间可设置），皮带传动缓振，平稳性好，传动机构应能防止使用时间过长造成主轴断裂使内胆下垂。采用导致内胆与轴承之间断裂的无应力连接机构，能避免产生机械故障。

（13）加热器散热材料为具有良好耐压性能的不锈钢管和铝片，并采用模具成型多曲面铝串片模式，使被加热空气产生混流，能实现最大限度的空气热交换，提高热利用率。

▲（14）内胆采用304不锈钢制作，能有效保证长期湿热状态下的机器使用寿命。

▲（15）蒸汽疏水阀要求采用吊倒桶式疏水阀；

（16）数码管LED显示，电脑控制运行时间、烘干温度、运转及停止时间，并可以手动设置，工作结束时有蜂鸣提示。

（17）干衣机玻璃门直径大（≥φ960 mm），投取方便，配备安全连锁装置。

（18）设备可以并列安装，节约使用面积。

（19）运转电机及风机应设有过载保护装置。

（20）具有面积大的绒毛收集装置过滤绒毛，避免造成绒毛堵塞风道。

（21）维护方便，能从前部和后部进行关键机构的维护。

（22）门下方安装防撞条，要求防撞条长度同机宽。

▲（23）所有设备应能提供出厂合格证等质量证明文件。

▲（24）提供法定检验机构出具的合格检测报告复印件

参数响应表

| 序号 | 需求参数 | 响应实际参数 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价单

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 （如有可填） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

日期：