- 附件：采购需求

- 1.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量 （台） | 最高限价 （单价） | 最高限价 （总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 （不含打印功能） | 血透室 | 2 | 7980元/台 | 15960元 |
| 2 | 心电监护仪 （含打印功能） | 胃肠外科 | 2 | 9750元/台 | 19500元 |
| 3 | 心电监护仪 （含打印功能） | 儿内综合消化科 | 1 | 10000元/台 | 10000元 |
| 总计 |  |  | 5 | / | 45460元 |

- 2.基本需求参数及功能：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 |
| 2 | ≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率，≥8通道波形显示 |
| 3 | 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 |
| 4 | 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 |
| 5 | 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 |
| 6 | 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况 |
| 7 | 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况 |
| 8 | 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 |
| 9 | 无创血压支持手动，连续和自动测量模式 |
| 10 | 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg |
| 11 | 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg |
| 12 | 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg |
| 13 | 可升级提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况 |
| 14 | 具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能 |
| 15 | 具备血液动力学、药物计算功能 |
| 16 | 支持>=720小时趋势数据的存储与回顾功能 |
| 17 | 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式 |
| 18 | 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护 |
| 19 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |
| 20 | 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求 |
| 21 | 主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移 |
| 22 | 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |
| 23 | 监护仪设计使用年限10年 |
| 24 | 按配置要求提供三通道内置热敏打印机 |

- 每套设备配置要求：

- 血透室配置要求：（不含打印功能）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 心电导联线（3导联或5导联） | 2 | 套 |
| 3 | 心电电极5片装 | 1 | 套 |
| 4 | 7针血氧主电缆 | 1 | 根 |
| 5 | 成人血氧探头 | 1 | 套 |
| 6 | 无创血压导气管 | 1 | 根 |
| 7 | 成人血压袖套 | 2 | 套 |
| 8 | 锂电池 | 1 | 块 |
| 9 | 三芯电源线 | 1 | 根 |

- 胃肠外科配置要求：（含打印功能）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 心电导联线（3导联或5导联） | 2 | 套 |
| 3 | 心电电极5片装 | 1 | 套 |
| 4 | 7针血氧主电缆 | 1 | 根 |
| 5 | 成人血氧探头 | 1 | 套 |
| 6 | 无创血压导气管 | 1 | 根 |
| 7 | 成人血压袖套 | 2 | 套 |
| 8 | 锂电池 | 1 | 块 |
| 9 | 三芯电源线 | 1 | 根 |
| 10 | 记录仪 | 1 | 套 |

- 儿内综合消化科配置要求：（含打印功能）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 心电导联线（3导联） | 2 | 套 |
| 3 | 心电电极5片装 | 1 | 套 |
| 4 | 7针血氧主电缆 | 1 | 根 |
| 5 | 成人血氧探头 | 1 | 套 |
| 6 | 儿童血氧探头 | 1 | 套 |
| 7 | 无创血压导气管 | 1 | 根 |
| 8 | 成人血压袖套 | 2 | 套 |
| 9 | 儿童血压袖套 | 2 | 套 |
| 10 | 小儿血压袖套 | 2 | 套 |
| 11 | 新生儿血压袖套 | 2 | 套 |
| 12 | 锂电池 | 1 | 块 |
| 13 | 三芯电源线 | 1 | 根 |
| 14 | 记录仪 | 1 | 套 |

5.售后服务要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 3 年。