用户需求书

- 总则

（一）响应供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

（二）用户需求书中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，响应供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，响应供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

（三）本项目不接受联合体、成交供应商不得以任何方式转包本项目。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

（五）★响应供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和报价人的经营许可/备案证明材料。（不属于医疗器械管理的除外）

（六）本文的“质保期”是指项目标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止成交供应商承诺的期限。

- 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 需求科室 | 数量（套） | 最高限价（单价） | 最高限价（总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动双摇病床 | 泌尿外科 | 18 | 2950元/张 | 53100元 |
| 2 | 血透专用病床 | 血透室 | 15 | 2900元/张 | 43500元 |
| 3 | 诊查床 | 皮肤科 | 3 | 1000元/张 | 3000元 |
| 预算合计 |  |  |  |  | 99600元 |

- 参数及配置要求

（一）手动双摇病床

| 采购 内容 | 标准配置 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  |
| 手动双摇病床 | 含ABS床头尾板 | 1对 | 18套 |
|  | 铝合金护栏 | 1对 |  |
|  | 输液架 | 1支 |  |
|  | 中控脚轮 | 1套 |  |
|  | 餐板 | 1张 |  |
|  | 床头柜 | 1个 |  |
|  | 床垫 | 1张 |  |
|  | 引流挂勾 | 4个 |  |

1、病床规格（mm）：2150*920*500。

- 调节高度：背部调节高度：0°～85°（允许偏差±2°），腿部调节高度：0°～45°（允许偏差±2°）。

- 床体承重：静态载重≦400kg；动态载重≦250kg。

4、病床床框：采用30×60≥1.5mm矩型碳素钢管焊接

5、背部床板：

（1））背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构。

- ★病床面板：

- 床面背部升降部件加厚摇杆座采用3.0碳钢制作。

(2）床板采用1.0mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，带模压凹槽和透气孔；

- 涂层技术：

- 金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：树脂粉末涂层。

- 经电泳静电喷塑处理工艺。

- 涂层附着力≤1级。

- 床体电泳底漆加粉末复式喷涂，内外全面喷涂。

- 喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。

- 摇杆系统：

- ▲摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。

- ▲采用钢管材料。

- 床头尾板：

- ▲床头尾板，采用全新PE原材料吹塑成型，无缝隙，不变形；带锁定开关。

- 10、床边护栏系统：

▲折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。

- 11、脚轮：

▲采用五寸中控轮一脚刹，脚轮骨架采用铝材一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；

- 12、病床摇手：

ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，并开创两级到位开合防夹手设计。

13、具备4个点滴架插座，钢管整体成型。

- 14、输液架

- ▲带限位旋转功能输液架

- ▲不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。

- 15、配套床垫

- ▲材质：配半棕半海绵防水冬夏二用防水床垫1930ⅹ860ⅹ60mm。

- ▲外套：采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。

- 16、钢塑床头柜

- 采用ABS+钢塑制成（柜框为钢塑，面板、柜门、抽屉、隔板均为ABS），防腐蚀耐酸碱，牢固耐用。

- 规格：长480*宽480高820mm

- 柜底配4个2英寸带刹车活动轮，可随意移动。

- 带可拉出式桌板，桌板自带放置茶杯和体温计的凹槽。

- 柜门内有隔板设计，隔板高度不可调。

- 柜面上有放置开水瓶的装置（水壶座）（可放置5磅保温开水瓶一个或花瓶）。

（二）血透专用床

| 采购 内容 | 标准配置 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  |
| 血透专用病床 | 床头尾板 | 1对 | 15套 |
|  | 铝合金护栏 | 1对 |  |
|  | 中控脚轮 | 4个 |  |
|  | 输液架插座 | 4个 |  |
|  | 引流袋挂钩 | 4个 |  |
|  | 输液架 | 1支 |  |
|  | 餐桌板 | 1个 |  |
|  | 床垫 | 1张 |  |

1、病床规格：≥2160*800*500mm（含床头尾包角）

- 2、调节幅度：背部调节高度：0°～85°（允许偏差±2°），腿部调节高度：0°～45°（允许偏差±2°）。

- 3、床体静态载重≦400kg；动态载重≦250kg。

- 4、▲床母采用30×60×1.5mm矩型碳素钢管焊接。

5、▲背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构。

- 6、床面背部升降部件加厚摇杆座采用3.0碳钢制作。

- 7、▲金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：树脂粉末涂层，防锈；

- 8、▲摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆，防滑丝，无噪音

- 9、ABS床头床尾板，采用全新PE原材料吹塑成型，无缝隙，不变形；带锁定开关。

10、▲折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。

11、▲五寸中控轮一脚刹，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；

- 12、ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计。

- 13、具备4个点滴架插座，钢管整体成型。

- 诊查床

| 采购 内容 | 标准配置 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  |
| 诊查床 | 床体 | 1张 | 3套 |
|  | 床垫 | 1张 |  |

1、产品规格：≥1900*650*650mm

- 2、产品用材：床框采用不锈钢（50*25*1.2）方管焊接而成，床框焊接有多条（25*13*1.0）方管。床脚采用不锈钢方管（50*50*1.2）方管焊接而成，床脚套有防滑脚套，两脚之间装有（25*25*1.0）方管加固拉杆。

- 3、床面采用10厘米木板，海绵，人造革加工而成。，外套采用防水布皮革为PU革，抗拉强度大、具有透气性；防霉、耐磨作用。

- 商务要求：

（一）交货及安装、验收要求

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：自签订合同之日起 30 日内完成设备的送货、安装、调试。

3、成交供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

4、成交供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在响应总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

5、验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★6、响应供应商须要在响应文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

- 成交供应商所提供产品必须符合国家有关规范和环保要求及采购人的技术要求，不得侵犯第三方专利、商标或版权等。否则，成交供应商须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的一切费用。

- 产品的包装、运输、装卸、保险

- （1）成交供应商所供设备包装质量必须符合国家相关标准，包装均应有良好的防锈、防腐的措施，要求有包装保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

- （2）成交供应商负责根据用户指定地点将设备送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、设备现场的搬运，由此产生的费用均由成交供应商承担。

- （3）设备必须提供送货清单，按照清单验收。设备在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）售后服务要求

1、成交供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

- ★2、成交供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少2年。

3、在售后期内，成交供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

4、如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

（三）付款方式

★1、本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告；

（3）成交供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★2、具体付款方式：合同签订后，成交供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%在质保期满后一次性无息退还。