报价单

至中山市小榄人民医院：

设备报价单

| 名称 | 数量 | 型号 | 品牌 | 产地 | 质保期 | 使用年限 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家是否为中小微企业（是 否），如果是，请提供相应证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备是否具有专机专用试剂耗材（是 否），如果是，请填写（耗材报价单）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

耗材报价单（若无，可删除）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保耗材代码 | 省平台联盟区限价 | 投标报价 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 是否为专用耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价有效期：  天

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

采购需求响应表

| 序号 | 参数要求 | 正/负/无偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光波长532nm |  |  |
| 2 | 激光类型：固态激光 |  |  |
| 3 | 光斑大小：50-1000um |  |  |
| 4 | 输出功率：50-1500mW |  |  |
| 5 | 脉冲间隔时间;100-1000ms ，和单脉冲 |  |  |
| 6 | 脉冲持续时间：10-2500ms |  |  |
| 7 | 瞄准光：635nm，能量可调，连续波 |  |  |
| 8 | 冷却方式：空气、热电冷却、电子散热 |  |  |
| 9 | 光纤接口：FC和SMA双光纤输出口 |  |  |
| 10 | 激光输出类型：单点脉冲、持续脉冲 |  |  |
| 11 | 传输系统：可接上光源和下光源裂隙灯，激光间接检眼镜，眼内探针 |  |  |
| 12 | 裂隙灯5极放大、医生保护滤片 |  |  |
| 13 | 裂隙宽度：0至15mm连续可变 |  |  |
| 14 | 裂隙高度：1至15mm连续可变 |  |  |
| 15 | 裂隙灯照明亮度：连续可调 |  |  |
| 16 | 控制面板：彩色触摸屏 |  |  |
| 17 | 脚踏开关：可调节激光能量大小 |  |  |
| 18 | 含有阈值下光凝模式 |  |  |
| 19 | 阈值下光凝模式：脉冲时间：0.05ms-0.5ms |  |  |
| 20 | 阈值下光凝模式：脉冲占空比：5%、10%、15% |  |  |
| 21 | 含多点扫描模式，或者可升级为多点扫描模式 |  |  |