除颤监护仪需求书

1.技术参数要求：

| 1 | - 彩色TFT显示屏≥7英寸 |
| --- | --- |
| 2 | - 分辨率≥800×480像素 |
| 3 | - 可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 |
| 4 | - 支持中文操作界面，屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 |
| 5 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 |
| 6 | - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |
| 7 | - 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 |
| 8 | - 电极板支持能量选择、充电和放电操作，满足单人除颤操作。 |
| 9 | - AED除颤功能具备中文语音和中文提醒功能， |
| 10 | - 抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 |
| 11 | - 开机时间≤2s。 |
| 12 | - 支持选配固定和按需两种模式体外起搏功能。 |
| 13 | - 支持选配CPR辅助功能，提供即时的按压反馈。显示按压深度和按压频率实时参数显示功能。 |
| 14 | - 心律失常分析种类≥20种。 |
| 15 | - 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 |
| 16 | - 支持提供IHE HL7协议。 |
| 17 | - 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 |
| 18 | - 具备生理报警和技术报警功能。 |
| 19 | - 发生报警时，报警灯能以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 |
| 20 | - 配置≥50mm记录纸记录仪， |
| 21 | - 支持自动打印除颤记录、延迟打印功能，延迟时间>10s。 |
| 22 | - 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 |
| 23 | - 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 |
| 24 | - 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 |
| 25 | - 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 |
| 26 | - 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检， |
| 27 | - 支持定期自动大能量自检。 |
| 28 | - 设备自检后，支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 |

- 2.每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 除颤监护仪 | 1 | 台 |
|  | ECG中继线 | 1 | 根 |
|  | ECG导联线 | 1 | 根 |
|  | 可充电电池 | 1 | 个 |
|  | 记录纸 | 1 | 卷 |
|  | 一次性电极板适配线 | 1 | 根 |
|  | 电源线 | 1 | 根 |
|  | 说明书 | 1 | 份 |
|  | 导电膏 | 1 | 支 |
|  | 一次性除颤电极片 | 1 | 对 |
|  | 除颤仪治疗车 | 1 | 台 |

- 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  2  年。