初稿参数

主要技术规格参数及配置要求：

1、测量方法：振荡示波法

2、测量精度: +3mmHg

3、测量范围：收缩压：60-280mmHg

舒张压：25-200mmHg

心  率：40-200bpm

4、液晶显示屏、同时显示收缩压、舒张压和平均压。

5、血压检测仪具有自动重测功能。

6、充气时，噪声小。

7、动态血压盒子装3节5号电池，可用记录时长≥48小时。

8、任意设置自动测量协议，支持昼夜不同时间间隔测量，且能跟据患者情况，设置特定时间测量；测量间隔：5、10、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择。

9、有手动测量功能，也能设置锁定按键，避免患者自行测量。

10、测量准确，每次测量完，能采集到50个以上时间点的数据。

11、有强大的数据库管理，支持多种登陆模式，医院可自己设置登陆用户名和密码。

12、分析软件中文界面。

13、能自动生成分析报告，具备数据表图、趋势图、血压升降图、柱状图等统计数据以及心率血压收缩压乘积。

14、袖带有专业的防滑设计且袖带方便清洗。

15、配置要求：充气袖带能配置小号、中号、大号规格，充气管接头每个盒配两个以上。

16、要求不锈钢接头。

17、质保：主机原厂质保≥3年。

18、配置7套动态血压分析系统软件(含数据线)，安装至采购人指定电脑。