初稿参数

负极板回路垫要求：

工作原理：电容式负极回路，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效负极回路，从而使高频电刀能够安全正常工作。

工作模式：重复使用\非直接接触式。

回路垫电容阻抗：在环境温度23℃+5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω。

正反双面通用。

负极板回路垫导线能满足医院现有所有高频电刀的接口，规格：长度≥4m。

成人儿童通用，适用体重0.8kg以上的患者。

可有效防止电灼伤事故发生，确保手术安全。

可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用。

负极板回路垫主体原料由高分子凝胶制成，具有良好的弹性和生物相容性（提供检测报告），可有效防止压疮的形成。

重复使用，更环保，可减少医疗垃圾的产生。

可透X光。

尺寸：

| 长 | 宽 | 高 | 内部电极尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 |
| 950 | 500 | 3.5 | 890 | 440 |

手术体位垫：

体位垫1外观尺寸(cm)

| 名称 | 特征 | 内径 | 外径 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体位垫头圈 | 成人开放式 | 7 | 20 | 5 |

体位垫2外观尺寸(cm)

| 名称 | 特征 | 内径 | 外径 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体位垫头圈 | 儿童开放式 | 4 | 10 | 2.5 |

体位垫3外观尺寸(cm)

| 名称 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 半圆形体位垫 | 50 | 23.5 | 4.5 |

体位垫4外观尺寸(cm)：2个

| 名称 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跟骨垫 | 18 | 10 | 7 |

工作原理：材质由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似有良好的组织相容性，最大限度避免褥疮的形成。

工作模式：重复使用

成人儿童通用，适用手术时间长，年老体弱的患者。

可有效防止压力性损伤的发生，确保手术安全。

材质不含硅胶、乳胶和任何塑化剂，无污染，对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

可重复使用。易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度从-29℃至+70℃