产后康复治疗仪

技术参数

- ▲输出脉冲频率：800Hz±10%；

- 电源：220V±22V；50Hz±1Hz；

- 输出通道：3通道独立操作，独立显示，可同时进行多人治疗；

- 输出正脉冲脉冲宽度：0.4ms，负脉冲脉冲宽度为0.85ms±15%；

- 输出幅度为最大时，每个脉冲的电量应大于7µC；

- 最大输出时的有效值不大于38V；

- 皮肤电极单个脉冲最大输出≤280mJ；

- 最大开路输出电压峰值≤500V；

- 可以在开路或短路状态下，负载阻抗500Ω；

- 治疗仪输出能量控制通过操作面板调节，由0~255连续可调；

- 治疗项目和时间为蓝色液晶屏显示,治疗项目显示实时化，时间倒计时及蜂鸣提示装置；

- ▲基本脉冲波形为矩形波，调制脉冲波形：三角波（频率2~8HZ），梯形波（频率0.5~10HZ），钟形波（频率0.5~10HZ）等多种输出波形；

- ▲治疗时间分：20分钟、30分钟、40分钟和不定时，治疗后可倒数计时,液晶屏分别显示治疗时间倒数；

- ▲输出处方：包含四大项治疗功能：

产后形体治疗（腹部塑形，臀部塑形，腿部塑形，其他部位塑形），

产后复旧治疗（产后子宫复旧，产后疲劳，内分泌调节，张力性尿综合），

乳腺系统治疗（乳房塑形，乳腺小叶增生，乳腺阻塞，催乳，乳胀），

妇科病治疗系统（盆腔炎，子宫脱垂，术后尿潴留，手术镇痛）；

15、电极片类型：圆形电极片、椭圆形电极片、乳房专用电极片；

16. 柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动。

17.整机保修≥3年，整机使用年限＞5年。

18.仪器故障报修后，工程师在24h内到现场检查仪器。