小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额1万元-10万元的货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于3家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后5个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

| 申请科室 | 后勤保障部 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中山市小榄人民医院防护项目采购 |  |
| 预算金额 |  |  |
| 数量 | 1项 |  |
| 采购要求 | （简单说明：产品用途、功能要求、配置要求、保修服务或特殊场地使用等情形） 一、项目参数及要求： 1、项目清单 序号; 项目名称; 项目特征描述; 单位; 数量. 一、门诊口腔科更换防护门. 1; 拆防护门; 1、拆除原有防护门； 2、拆除门套； 3、墙面收口打拆。; 项; 1. 2; 手动单开防护门; 1.门洞尺寸：900mm*2100mm； 2.防护当量：3mmpb； 3.喷涂板饰面； 4.含门体、门轴、执手锁、闭门器。; 套; 1. 3; 手动防护门门框; 1、门框防护剂量：3mmpb 2、材质：304不锈钢。; 套; 1. 4; 防护收口; 1、防护门框与墙体间缝隙； 2、防护硫酸钡沙收口抹平。; 项; 1. 5; 门套; 1、手动平开门套； 2、木板打底敷铝塑板包套，不锈钢收边。; 套; 1. 6; 磁吸门禁锁; 1、防护门专用磁吸门禁锁； 2、配专用电源、刷卡器。; 套; 1. 7; 门控开关; 1、门控按钮开关； 2、布线安装。; 套; 1. 8; 警示标; 1、射线有害三角警示标志。; 套; 1. 二、综合楼放射科3号机房更换防护门. 1; 拆防护门; 1、拆除原有防护门； 2、拆除门套； 3、门框墙面收口打拆。; 项; 1. 2; 手动单开防护门; 1.门洞尺寸：1000mm*2100mm； 2.防护当量：4mmPb； 3.喷涂板饰面； 4.含门体、门轴、执手锁、闭门器。; 套; 1. 3; 手动防护门门框; 1、门框防护当量：4mmPb 2、材质：304不锈钢。; 套; 1. 4; 防护收口; 1、防护门框与墙体间缝隙； 2、防护硫酸钡沙收口抹平。; 项; 1. 5; 门套; 1、检查室一侧刷白； 2、控制室一侧包木套。; 套; 1. 6; 警示标; 1、射线有害三角警示标志。; 套; 1. 三、综合楼放射科3号及8号机房观察窗更换防护窗框. 1; 拆防护窗; 1、拆除原有防护窗； 2、拆除窗套； 3、窗框墙面收口打拆。; 项; 2. 2; 铅玻璃防护窗框; 1、窗框防护当量：4mmPb 2、材质：304不锈钢。; 套; 2. 3; 防护收口; 1、防护窗框与墙体间缝隙； 2、防护硫酸钡沙收口抹平。; 项; 2. 4; 门窗套; 1、检查室一侧刷白； 2、控制室一侧包木套。; 套; 2. 2、总价包括货物及材料、配套设施、软件、附件、包装、税费、运费、保险费、安装、调试、培训费、图纸、资料、质保期内和免费上门服务期内等的全部费用，采购人不再支付任何费用。 3、付款：经采购人验收合格，并办理完结算手续后，中标人开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额。 二、资格要求： 1、供应商经营范围包含辐射防护器材或防辐射制品等销售。 三、交货及安装、验收要求 1、交货地点：中山市小榄人民医院。 2、交货期：合同签订之日起，15个日历天内完成包括供货、安装调试，并通过验收合格止。 3、中标人保证提供的设备必须是全新产品，没有使用过。 4、中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在总报价内；同时提供培训服务，培训所需费用应包含在总报价内。 四、售后服务要求 1、质保期为项目自验收之日起1年。 2、在售后期内，中标人在接到采购人的维修通知，响应时间为 1 小时内，工程师到达现场时间为 2小时内，排除故障时限为到达现场后 8小时内。 3、若产品故障在检修后仍无法排除，中标人应在 8小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购方使用，直至故障产品修复。 |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 制定人签字： 需求/归口部门负责人签字： 日期： |  |  |

表2

样板图片（选填）