小榄人民医院采购需求书（B类）

填写说明

（一）本采购需求书适用于预算金额1万元-10万元的货物、服务等自行采购项目（院内询价）。

（二）科室需要填写以下内容：表1《采购需求书》；表2样板图片（选填）。

（三）填表要求

1.按需提供一般不少于3家产品及供应商信息。

2.填写完毕后请打印，A4纸张，正反两面。

（四）办结时限：本项目承诺在需求书定稿提交后5个工作日内完成项目上网（特殊情况如供应商未能及时提供有效资质证照、合法授权、产品报价或政府采购平台执行等因素可能延迟办结）。

表1

采购需求书

| 申请科室 | 后勤保障部 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 污水井有限空间作业服务 |  |
| 预算金额 | 88800元 |  |
| 数量 | 1项 |  |
| 采购要求 | 一、项目概述 我院医院有35个污水井，经过检查发现有4个污水井的排污泵已经损坏，需要更换并进行污水井清淤。 项目清单： 序号; 内容; 数量; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1; 更换排污泵（含泵等材料、人工）; 4; 个; 39200; 含泵、人工等费用. 2; 清理淤泥及处置; 4; 个; 49600. 注：更换排污泵及清淤的污水井的位置，由采购人确定，按实结算。 二、资质要求 ★1、具有市政设施管理、市政公用工程施工相关经营范围。 ★2、具有有限空间作业或清理污水池的相关资质。 ★3、下井潜水人员具有相关作业许可资质证件。 三、投标要求 1、本次报价含税，报价包含：人工费、设备设施费、交通费用、维修更换费用、清淤及处置费用、保险费用、意外保险及第三者责任险、文明作业所需费用、税金及不可预见的费用等（包括但不限于员工意外事故赔偿）。 2、供应商报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交供应商不得向采购人收取任何费用。 四、服务期限及配置要求 1、服务期限：自合同签订之日起5天内完成。 2、人员配置：配置一名潜水员（持证上岗），一名监护人员，现场不少4人参与该项目施工。 3、设备配备（包含但不限于）： （1）至少一台清淤车与设备工程车。 （2）气体检测、通风、照明、通讯、救援三角架等安全防护设备。 （3）作业人员的个人防护装备及应急救援设备。 五、服务要求 1、成交供应商在作业前，提交作业内容、作业方案以及应急处置方案至采购人，参与现场作业人员需具备有限空间作业经验。 2、成交供应商按照采购人确认的位置更换设备排污泵，并对污水井进行淤泥清理以及转运，清理出来的淤泥由成交供应商处理（不得违法违规处置）。 3、成交供应商作业时，按照国家相关法律规定，以及按照有关有限空间的操作流程进行作业。 4、成交供应商在作业时，须有一位作业负责人，作业负责人确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个人防护装备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。 5、作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个人防护装备，并与监护者进行有效的信息沟通。 6、有限空间作业过程中，须做好持续通风、检测工作。 7、污水井清淤时，要做好围蔽保护措施，放置安全警示标识，严禁路人进入。因成交供应商责任给病人、采购人的员工及第三方造成的一切意外伤害，责任由成交供应商依法承担。 8、污水井清淤时，清淤产生的淤泥以及污水，不得随意摆放及排放，淤泥要按照国家、环保相关法律规定，对淤泥当天进行转运及处置，不得暂存至采购人范围内。产生的污水需排放到采购人指定的位置，因成交供应商非法处理，产生的一切后果及责任由成交供应商承担。一经发现成交供应商商违反上述规定，采购人有权单方终止合同并保留追究相关法律责任的权利。 9、成交供应商需按照国家法律法规及相关规定，为作业人员办理劳动用工手续，承担保险、工资、劳保福利及其他一切费用，因违法用工造成的法律后果由成交供应商承担。成交服务商所派员工产生的一切责任事故均由成交服务商自行负责，与采购人无关。 10、服务完成后，采购人若发现除确认更换外的其他排污泵出现故障或其他污水井中的排污泵存在故障，需要下井操作时，可与成交供应商联系到现场查看，产生的费用另外计算。 11、如因天气原因或其他不可抗力原因导致不能如期完成服务的，成交供应商应提前与采购人协商并说明原因，在获得采购人主管部门同意后另行安排服务时间或工期进行相应的顺延。 12、未经采购人同意，成交服务商不得再以任何方式转包或分包本项目，否则视为违约。 ★13、服务完成后，若更换的排污泵自验收合格之日起一年内出现故障，成交供应商应在采购人规定的时间内上门进行维修，若因排污泵本身的质量问题，则由成交供应商免费更换质量符合国家标准的排污泵，期间所产生的费用，由成交供应承担。 六、安全防范要求 1、安全作业为第一要素，作业负责人为第一安全责任人，安全管理主要措施应防止以下事故的发生： （1）环境污染事故 （2）机械伤害事故 （3）有限空间死伤事故 2、因成交供应商的安全防范措施未落实，导致的一切事故责任由成交供应商承担负责。 七、验收 1、成交供应商按照采购人提供的项目清单以及位置，进行排污泵更换及清淤。 2、成交供应商更换排污泵后，新更换的排污泵运行正常，抽排水正常。 3、成交供应商按照采购人的服务要求进行作业。 八、付款方式 项目完毕经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，以实际产生的费用进行结算，成交供应商开具结算金额的普通发票，采购人收到发票并确认无误后一个月内支付费用。 |
| 产品/供应商信息 |  |  |
| 序号 | 品牌、型号/内容 | 供应商联系方式 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 制定人签字： 科室负责人签字： 日期： |  |  |