采购需求书

| 申请科室 | 综合手术室 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 自动气压止血仪 |
| 预算金额 | 23800元 |
| 数量 | 1套 |
| 采购要求 | - 技术参数： 序号; 参数要求. 1; 能同时进行两路输出，两个通道可独立工作，为不同肢体止血。. 2; 术中可随时增减（压力、时间）设定值。. ▲3; 自动检测漏气功能、欠压自动补偿。. 4; 五十秒以内可以把腿部袖带冲压到100 kPa。. 5; 止血袖带最大耐压值为120 kPa。. 6; 手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。. ▲7; 工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警；. 8; 供电术中中断，内部电源自动接通供电，备用电池可连续工作6个小时以上。. - 每套设备配置要求： 序号; 名称; 规格要求; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 条. 3; 气压管; ≥6m; 2; 条. 4; 止血袖带; TPU／小号; 2; 个. 5; 止血袖带; TPU／中号; 2; 个. 6; 止血袖带; TPU／大号; 2; 个. - 保修要求：中标供应商须提供设备原厂质保至少为 1 年。 - 合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。 |