| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 规格说明 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微创手术剪刀 | 1 | 件 | 微创手术剪刀-70°，圆形挤压式手柄，弯曲刀片，工作长度230mm，不锈钢总长度350mm。 |
| 2 | 微创手术剪刀 | 1 | 件 | 微创手术剪刀-30°，圆形挤压式手柄，弯曲刀片，工作长度230mm，不锈钢总长度350mm。 |
| 3 | 微创大剪刀 | 1 | 件 | 胸腔镜Metzenbaum剪刀，弯曲的3.5刀片，钝的尖端30mm，工作长度为180mm，不锈钢总长290mm。 |
| 4 | 瓣膜弯剪 | 1 | 件 | 瓣膜剪弯刀-70°完全弯曲的刀片，剪刀头尖端钝状，剪刀刀刃有齿，工作长度为220mm，不锈钢总长度245mm。 |
| 5 | 瓣膜弯剪 | 1 | 件 | 瓣膜剪弯刀-30°十分弯曲的刀片，剪刀头尖端钝状，剪刀刀刃有齿，工作长度为220mm，不锈钢总长度245mm。 |
| 6 | 加长咬骨钳 | 1 | 件 | 清理钙化组织，虎口钳12mm，工作长度为280mm，不锈钢总长370mm。 |
| 7 | 微创手术针持 | 2 | 件 | 圆形挤压手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm，工作长度为170mm，不锈钢总长300mm。 |
| 8 | 微创手术针持 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm，工作长度为250mm，不锈钢总长350mm。 |
| 9 | 微创手术针持 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，直的虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm，工作长度为170mm，可夹6-0不锈钢总长300mm。 |
| 10 | 微创大持针器 | 1 | 件 | 电视辅助胸腔镜手术重型持针器，弯曲的虎口钳20mm，工作长度160mm，不锈钢总长275mm。 |
| 11 | 微创手术勾线器 | 1 | 件 | 圆形手柄，工作长度为195mm，不锈钢总长280mm。 |
| 12 | CHEETWOOD阻断钳（头部嵌胶） | 1 | 件 | 电视辅助胸腔镜手术，弯曲的分离器，头部嵌胶，用于薄的钙化主动脉，头部胶条可更换，工作长度为285mm，不锈钢总长350mm。 |
| 13 | 主动脉阻断钳 | 1 | 件 | 电视辅助胸腔镜手术，弯曲的分离器，锯齿虎口钳8mm，工作长度为285mm，不锈钢总长350mm，2*3排齿。 |
| 14 | 上下腔过带钳 | 1 | 件 | 弯曲的分离器，锯齿虎口钳70mm，工作长度250mm，不锈钢总长340mm。 |
| 15 | 微创手术推结器 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，虎口钳5mm，工作长度170mm，不锈钢总长300mm。 |
| 16 | 微创手术推结器 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，虎口钳5mm，工作长度170mm，不锈钢总长350mm。 |
| 17 | 微创手术镊子 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，平直1mm，虎口钳8mm，工作长度为170mm，不锈钢总长300mm。 |
| 18 | 微创手术镊子 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，平直1mm，虎口钳5mm，工作长度为250mm，不锈钢总长355mm。 |
| 19 | 微创手术镊子 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，平直1mm，虎口钳8mm，工作长度为250mm，不锈钢总长350mm。 |
| 20 | 微创弯镊子 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，虎口钳17mm，工作长度为242mm，不锈钢总长350mm。 |
| 21 | 微创弯镊子 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，虎口钳17mm，工作长度为242mm，不锈钢总长300mm。 |
| 22 | DeBakey抓钳 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄，钳子平直的1mm，虎口钳5mm，工作长度250mm，不锈钢总长350mm。 |
| 23 | 加长微创手术刀柄 | 1 | 件 | 手术刀柄工作长度210mm，不锈钢总长度280mm。 |
| 24 | 微创吸引头 | 1 | 件 | 用于微创外科手术时冲洗和吸引，工作长度210mm，不锈钢总长度350mm。 |
| 25 | 微创吸引头 | 1 | 件 | 用于微创外科手术时冲洗和吸引，头部磨砂，可以游离组织，工作长度210mm，不锈钢总长度350mm。 |
| 26 | 腔静脉血管阻断钳（大哈巴狗） | 1 | 件 | 确保腔静脉阻断安全，虎口钳78mm，工作长度230mm，不锈钢总长400mm。 |
| 27 | 止血钳 | 1 | 件 | 直头，配合腔静脉血管阻断钳，阻断下腔静脉使用，工作长度50mm，不锈钢总长度100mm。 |
| 28 | 止血钳 | 1 | 件 | 弯头，配合腔静脉血管阻断钳，阻断上腔静脉使用，工作长度50mm，不锈钢总长度100mm。 |
| 29 | 腔静脉血管阻断钳（小哈巴狗） | 1 | 件 | 微创搭桥用成角度哈巴狗释放钳，工作长度180mm，不锈钢总长240mm。 |
| 30 | 瓣叶腱索拉钩 | 1 | 件 | 用于勾腱索勾缝合线使用，工作长度260mm，不锈钢总长度350mm。 |
| 31 | 瓣叶腱索拉钩 | 1 | 件 | 珠状尖端，用于勾腱索勾缝合线使用，工作长度260mm，不锈钢总长度350mm。 |
| 32 | 腱索尺 | 1 | 件 | 用于测量腱索长度，测量范围0-40mm，工作长度250mm，不锈钢总长380mm。 |
| 33 | 微创搭桥钛夹钳 | 1 | 件 | 圆形挤压手柄、微创手术施夹器，与小SLS/Vit-alitec夹合用夹子，工作长度为250mm，不锈钢总长350mm。 |
| 34 | 微创肋间+小切口牵开器 | 1 | 套（包含14件配件） | 微创肋间小切口牵开器，带可调节角度拉钩，适用于单孔法术式，也适用于多瓣膜牵开手术，叶片4对，带可调节角度拉钩，最大牵开间距130mm。 |
| 35 | 二尖瓣膜拉钩 | 1 | 套（包含12件配件） | 用于手术时牵拉组织，通过胸壁固定，无需其他辅助工具，工作长度为200mm，配8套叶片（可开门式3片，剪刀折叠式2片，单门式3片），叶片最大张开角度120°。 |
| 36 | 胸骨上段小切口牵开器 | 1 | 套（包含14件配件） | 可用于胸骨上段小切口手术和微创肋间小切口手术，最大牵开间距130mm。配12片叶片（30mm，40mm，50mm，三种尺寸各4片，共12片），最大牵开间距130mm。微创搭桥手术时，牵开器三面均可放置固定器。 |
| 37 | 皮肤组织钻孔器 | 1 | 套（包含6件配件） | 建立腔镜通道用，规格：100mmX10mm，80mmX10mm，100mmX8mm，3个一套。 |
| 38 | 微创搭桥内乳动脉牵开器 | 1 | 套（包含8件配件） | 不锈钢材质，床旁固定，用于掀开暴露内乳动脉。 |
| 39 | 缝线固定器 | 1 | 件 | 用于体外缝线固定，不锈钢 |
| 40 | 剥离子 | 1 | 件 | 用于风湿性心脏病的瓣膜增厚分离，双头可用，其中一边带齿，工作头部长度40mm，总长度300mm。 |
| 41 | 链式阻断钳（135°） | 1 | 件 | 单孔法手术用，135°嵌胶钳头，钳头长度200mm，3节可伸缩滑套，铰链多角度可调，链长200mm，指圈手柄带锁。 |
| 42 | 链式阻断钳（半阻断） | 1 | 件 | 微创搭桥手术半阻断主动脉使用，弧形钳头，3滑套，头长度75mm，链长200mm，指圈手柄带锁 |
| 43 | 链式阻断钳（短直头） | 1 | 件 | 经胸腔，微创主动脉阻断，直型嵌胶钳头，钳头长度90mm，3节可伸缩滑套，铰链多角度可调，链长120mm，指圈手柄带锁。 |
| 44 | 腔镜支架 | 1 | 件 | 床旁固定，一键松紧，万向轻松调节腔镜角度蛇形臂能完成空间三维运动和旋转运动且当空间任意运动完成后又能保持运动终止时的空间位置。随意高度和位置。蛇形臂调节长度500mm，总长度1000mm。 |
| 45 | 带盖器械消毒篮 | 2 | 件 | 腔镜微创心脏手术器械专用消毒篮，非医疗器械产品，没有备案 |
| 46 | 往复锯 | 1 | 套 | ACCULAN 3TI GA674 |
| 47 | 大骨摆锯（二次开胸） | 1 | 套 | ACCULAN 3TI GA673 |
| 48 | 往复锯（国产备用） | 1 | 套 | 医用往复锯：A0J01.04 |