采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.本项目不接受联合体投标，中标供应商不得以任何方式转包本项目。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、关联关系的不同投标人，不得参加同一项目下的招标活动。

5.★投标供应商应符合《医疗器械监督管理条例》规定，如投标供应商为生产厂家，还应该符合《医疗器械生产质量管理规范》规定，如投标供应商为经销商还应符合《医疗器械经营质量管理规范》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

6.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 激光包埋盒打号机 | 病理科 | 1 |

核心产品：包埋盒激光打码机主机，装料筒，收集托盘，打码软件。应具备以下特点：高精度激光打印头、快速打印能力、稳定性和可靠性、良好的兼容性以能够兼容不同规格和材质的包埋盒、易于操作的控制系统等。

用途：用于在病理组织样本的包埋盒上进行精确、清晰和持久的标记，便于后续病理资料的管理和存档。

- 技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 打码原理：采用非接触式激光标刻技术，无需墨盒和色带。 |
| 2 | - 激光对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形。 |
| 3 | 打印效果：打印内容清晰精细，表面光滑、无凹凸感，永不掉色。高分辨率:≥2500dpi |
| 4 | 扫码效果：用蜡块批量扫描仪和扫码枪1秒内识别其二维码。 |
| ★5 | - 打印兼容性：打印兼容性要强，满足不同打印需求，可打印市面上的常规包埋盒；（可打印医院在用规格：4*2.8*0.6cm）可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；同时可打印带盖和不带盖包埋盒。 |
|  | - 打印附着力：耐腐蚀、耐摩擦。 |
| 6 | 上料装置：可同时打印多种颜色的包埋盒。 |
| 7 | - 打码速度：≤3秒/个包埋盒。 |
| 8 | - 装料盒容量：至少6个槽，每个槽装载量≥75张/条 |
| 9 | - 软件个性化：可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能:支持病理号+小号打印，且具有数字自动转字母打印功能；具有暂停、重启、取消、继续、优先打印功能，工作状态实时显示；支持单连续号打印、指定号打印和多个小号打印；支持病理号自动递增功能； |
| ★10 | - 系统接口：支持HIS、LIS 、病理系统等的连接，接口费由中标公司承担。 |

每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包埋盒激光打码机主机 | 1台 |
| 2 | 装料筒 | ≥6个 |
| 3 | 收集托盘 | 1个 |
| 4 | 打码软件 | 1套 |
| 5 | USB数据线 | 1根 |
| 6 | 电源线 | 1根 |

- 四、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3合同设备交付时中标供应商应提供合同设备真实有效的生产日期，且保证合同设备的生产日期距交付时的时间差国产设备不超过3个月，进口设备不超过12个月。

1.4中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品。

1.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.6验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.7投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

1.8乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.2

具体付款方式：本合同分二期支付，第一期：乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收人员书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认无误后一个月内支付合同总金额的95%的款项。第三期：合同总金额的5%的款项在质保期后无息支付。