床上用品采购项目调研报价表

| 序号 | 采购物品 | 规格及参考 款式 （cm） | 技术参数要求 | 单位 | 预估数量 | 单价(元) | 品牌 | 参数偏离情况（完全响应/正偏离/负偏离） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色条纹/紫色白色间格 枕套 | 85*45 | 1、纤维含量（允许偏差范围正负2%）：50%棉，50%聚酯纤维； 2、织物密度（允许偏差范围正负2%）：经向525根/10cm，纬向301根/10cm； 3、线密度（允许偏差范围正负2%）：经向19.6tex，纬向19.4tex； 4、PH值：4.0-8.5； 5、甲醛含量（mg/kg）：未检出； 6、异味：无异味； 7、可分解致癌芳香胺染料：未检出； 8、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度、耐热压色牢度、色差≥4级； 注：具有第三方检测机构出具的面料检测报告复印件。 | 个 | 650 |  |  |  |  |
| 2 | 蓝色条纹/紫色白色间格 被套 | 225*160 （款式图案同序号1） |  | 张 | 450 |  |  |  |  |
| 3 | 蓝色条纹/紫色白色间格 床笠 | 220*105 （款式图案同序号1） |  | 张 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | 蓝色小方格枕套 | 47*70 | 1、纤维含量：100%聚酯纤维 2、织物密度（允许偏差范围正负2%）：经向415根/10cm，纬向235根/10cm； 3、线密度（允许偏差范围正负2%）：经密12tex，纬密35tex； 4、PH值：4.0-8.5 5、甲醛含量（mg/kg）≤75 6、异味：无异味； 7、可分解致癌芳香胺染料：未检出 8、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度、耐热压色牢度、色差≥4级 注：具有第三方检测机构出具的面料检测报告复印件。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 蓝色小方格被套 | 160*220 （款式图案同序号4） |  | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 6 | 蓝色小方格床笠 | 195*90*15 （款式图案同序号4） |  | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 紫色大方格枕套 | 47*70 | 1、纤维含量：100%聚酯纤维 2、织物密度（允许偏差范围正负2%）：经向415根/10cm，纬向235根/10cm； 3、线密度（允许偏差范围正负2%）：经密12tex，纬密35tex； 4、PH值：4.0-8.5 5、甲醛含量（mg/kg）≤75 6、异味：无异味； 7、可分解致癌芳香胺染料：未检出 8、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐次氯酸盐漂白色牢度、耐热压色牢度、色差≥4级 注：具有第三方检测机构出具的面料检测报告复印件。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | 紫色大方格被套 | 160*220 （款式图案同序号7） |  | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 9 | 紫色大方格床笠 | 195*90*15 （款式图案同序号7） |  | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 粉色枕套 | 47*70 | 1、纤维含量：100%棉 2、织物密度（允许偏差范围正负2%）：经向526根/10cm，纬向300根/10cm； 3、线密度（允许偏差范围正负2%）：经密30.1S，纬密22S； 4、PH值：4.0-8.5 5、甲醛含量（mg/kg）≤75 6、异味：无异味； 7、单位面料质量：≥175g/㎡ 8、可分解致癌芳香胺染料：未检出 9、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸斑色牢度、耐碱斑牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度≥4级 注：具有第三方检测机构出具的面料检测报告复印件。 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | 粉色被套 | 160*220 （款式图案同序号10） |  | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 12 | 粉色床笠 | 220*105*20 （款式图案同序号10） |  | 张 | 50 |  |  |  |  |
| 13 | 棉被 | 150*200 | 1、重量(kg)：≥2.5KG 2、规格尺寸偏差率(%):±2 3、填充物：聚酯纤维100%， 4、外包布：100%全棉面料纱支40*40 ，密度130*70 5、异味:无 | 张 | 90 |  |  |  |  |
| 14 | 成人枕芯 | 42*65 | 1、重量(kg)≥:700g 2、规格尺寸偏差率(%):±2 3、填充物:聚酯纤维100% 4、外包布：100%全棉面料纱支40*40 ，密度130*70 5、异味:无 | 个 | 520 |  |  |  |  |
| 15 | 儿童枕芯 | 37*25 | 1、重量(kg)≥:210g 2、规格尺寸偏差率(%):±2 3、填充物:聚酯纤维100% 4、外包布：100%全棉面料纱支40*40 ，密度130*70 5、异味:无 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 全棉枕套（47*70cm） | 47*70 （颜色及图案根据实际需求） | 1、纤维含量：100%棉 2、织物密度（允许偏差范围正负2%）：经向526根/10cm，纬向300根/10cm； 3、线密度（允许偏差范围正负2%）：经密30.1S，纬密22S； 4、PH值：4.0-8.5 5、甲醛含量（mg/kg）≤75 6、异味：无异味； 7、单位面料质量：≥175g/㎡ 8、可分解致癌芳香胺染料：未检出 9、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸斑色牢度、耐碱斑牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度≥4级 - 注：具有第三方检测机构出具的面料检测报告复印件。 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 1.2米床全棉被套 | 160*220 （颜色及图案根据实际需求） |  | 张 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 1.2米床全棉床笠 | 210*95*28 （颜色及图案根据实际需求） |  | 张 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 1.2床床垫 | 120*190*20 | - 1、椰棕床垫； - 2、厚度20CM； - 3、织锦面料,细腻亲肤，乳胶3CM椰棕垫维中空纤维,自身无异味； - 4、加粗弹簧,弹性强更耐用,弹簧厚度2.31mm，无异味。 | 张 | 5 |  |  |  |  |
| 20 | 1.5米床全棉被套 | 200*230 （颜色及图案根据实际需求） | 1、纤维含量：100%棉 2、织物密度（允许偏差范围正负2%）：经向526根/10cm，纬向300根/10cm； 3、线密度（允许偏差范围正负2%）：经密30.1S，纬密22S； 4、PH值：4.0-8.5 5、甲醛含量（mg/kg）≤75 6、异味：无异味； 7、单位面料质量：≥175g/㎡ 8、可分解致癌芳香胺染料：未检出 9、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸斑色牢度、耐碱斑牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度≥4级 - 注：具有第三方检测机构出具的面料检测报告复印件。 | 张 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 1.5米床全棉床笠 | 220*155*28 （颜色及图案根据实际需求） |  | 张 | 6 |  |  |  |  |
| 22 | 1.5米床床垫 | 150*200*20 | - 1、椰棕床垫； - 2、厚度20CM； - 3、织锦面料,细腻亲肤，乳胶3CM椰棕垫维中空纤维,自身无异味； - 4、加粗弹簧,弹性强更耐用,弹簧厚度2.31mm，无异味。 | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 1.8米床全棉被套 | 200*230 （颜色及图案根据实际需求） | 1、纤维含量：100%棉 2、织物密度（允许偏差范围正负2%）：经向526根/10cm，纬向300根/10cm； 3、线密度（允许偏差范围正负2%）：经密30.1S，纬密22S； 4、PH值：4.0-8.5 5、甲醛含量（mg/kg）≤75 6、异味：无异味； 7、单位面料质量：≥175g/㎡ 8、可分解致癌芳香胺染料：未检出 9、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸斑色牢度、耐碱斑牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度≥4级 - 注：具有第三方检测机构出具的面料检测报告复印件。 | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 1.8米床全棉床笠 | 220*185*28 （颜色及图案根据实际需求） |  | 张 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 1.8米床床垫 | 180*200*20 | - 1、椰棕床垫； - 2、厚度20CM； - 3、织锦面料,细腻亲肤，乳胶3CM椰棕垫维中空纤维,自身无异味； - 4、加粗弹簧,弹性强更耐用,弹簧厚度2.31mm，无异味。 | 张 | 2 |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 供货时间：响应供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后5个工作日内把指定货物交付到中山市小榄人民医院日用品仓库。

- 2、按实结算：协议供货，该数量为预估数量。供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。

- 3、报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金（普票）及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。

- 报价公司：

联系人：

联系电话：

报价日期：