中山市小榄人民医院一次性游泳薄膜袋、床罩、保护套协议供货一年项目调研报价单

| 序号 | 采购物品 | 规格、材质等参数 | 单位 | 预估 数量 | 响应 品牌 （如有） | 参数响应情况 (完全响应/正偏离/负偏离，如有偏离请说明) | 单价（元） | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性游泳薄膜袋 | 1、规格：120cm×160cm（偏差不得超过10cm）。 2、材质：医用塑料PO（HDPE，高密度聚乙烯）。 3、拉伸强度≥15MP。 4、断裂伸长率≥400%。 5、直角撕裂强度≥40N/cm。 6、颜色：无色透明。 7、厚度：≥1.5C，保证100%杜绝漏水。 8、产品安全、无毒无味，不得含有镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，可防止婴儿过敏、交叉感染产生。 9、具备第三方检测部门出具的合格检测报告。 - 10、产品销售包装标志：产品名称、商标、标准编号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、合格标志、生产企业（或产品责任单位）名称、详细地址等符合标准要求。 | 个 | 30000 |  |  |  |  |
| 2 | 防水无纺布床罩 | 1、规格：110cm×220cm（误差±10%以内），脸部位置开孔； 2、材质：医用无纺布，具备防水防渗性能； 3、克重：不低于20g/m²； 4、断裂强力：横向≥20N，纵向≥14N； 5、符合国家及医用行业标准的高品质无纺布，保证材质无毒性、无有害物质释放； 6、表面洁净平整，色泽均匀一致，无破洞、无异味、无掉屑、无掉粉； 7、四边（或角）采用弹性松紧带（橡筋）包边处理，可拉伸边缘；缝制线迹均匀，不得有跳针、漏针等缺陷； 8、提供产品备案凭证和第三方质量检测报告（如有）。 9、产品销售包装标志：产品名称、商标、标准编号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、合格标志、生产企业（或产品责任单位）名称、详细地址等符合标准要求。 | 个 | 2500 |  |  |  |  |
| 3 | 防水无纺布床罩 | - 1、规格：80cm×220cm（误差±10%以内）； - 2、2、材质：医用无纺布，具备防水防渗性能，经环氧乙烷灭菌处理； - 3、克重：不低于25g/m²； - 4、断裂强力：横向≥20N，纵向≥14N； - 5、符合国家及医用行业标准的高品质无纺布，保证材质无毒性、无有害物质释放； - 6、表面洁净平整，色泽均匀一致，无破洞、无异味、无掉屑、无掉粉； - 7、四边（或角）采用弹性松紧带（橡筋）包边处理，可拉伸边缘；缝制线迹均匀，不得有跳针、漏针等缺陷； - 8、提供产品备案凭证和第三方质量检测报告（如有）。 - 9、产品销售包装标志：产品名称、商标、标准编号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、合格标志、生产企业（或产品责任单位）名称、详细地址等符合标准要求。 | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 4 | 一次性纸床单 | - 1、规格：宽度60cm，卷筒式100米/卷； - 2、材质：白色，再生环保纸，具备透气性； - 3、断裂强力：纵向≥17N，横向≥3N； - 4、表面洁净平整，无破洞、无异味、无明显杂质和污渍，无掉屑、无掉粉； - 5、提供产品备案凭证和第三方质量检测报告（如有）。 - 6、产品销售包装标志：产品名称、商标、标准编号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、合格标志、生产企业（或产品责任单位）名称、详细地址等符合标准要求。 | 卷 | 210 |  |  |  |  |
| 5 | 器械保护套 | - 1、类型：无影灯手柄套（B型）； - 2、材质：主要原料为橡塑，结实耐用，不易破损； - 3、环形塑料部件，φ5.7cm/12cm，保护袋尺寸L16cm×W10cm，绿色； - 4、单个独立包装，经环氧乙烷（EO）灭菌。 - 5、提供第三方质量检测报告（如有）。 - 6、产品销售包装标志：产品名称、商标、标准编号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、合格标志、生产企业（或产品责任单位）名称、详细地址等符合标准要求。 | 个 | 800 |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供货时间：响应供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后3个自然日内把指定货物交付到中山市小榄人民医院日用品仓库。

2、按实结算：协议供货，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。

3、报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金(普票)及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。

4、响应供应商请提供相关资质文件、产品彩页以及技术参数等资料。

报价公司（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：