中山市小榄人民医院蜡块柜、玻片柜采购项目调研报价表

| 序号 | 采购物品 | 具体参数要求 | 单位 | 预估数量 | 参数响应情况(完全响应/正偏离/负偏离) | 响应品牌 | 响应单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜡块柜 | - 抽屉采用1.0mm冷轧钢板，表面经锌系酸洗磷化处理后（除油、锈），静电喷涂； - 抽屉滑轨采用消音滑轮，抽拉轻便自如无噪音；所有抽屉可自由互换，随意搭配； - 带万向轮底架及水平调节固定装置； - 底架≥8#槽钢，立柱≥30*30mm铝合金型材； - 侧板、面板≥3.0mm复合铝塑板； - 产品规格：730*480*1380mm（允许±10偏差）； - 单个抽屉尺寸：705*398*43.5mm（允许±5偏差）； - 可存放标准蜡块≥20700块。 - 参考款式图（详见附图） | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 玻片柜 | - 抽屉采用1.0mm冷轧钢板，表面经锌系酸洗磷化处理后（除油、锈），静电喷涂； - 抽屉滑轨采用消音滑轮，抽拉轻便自如无噪音；所有抽屉可自由互换，随意搭配； - 带万向轮底架及水平调节固定装置； - 底架≥8#槽钢，立柱≥30*30mm； - 铝合金型材；侧板、面板≥3.0mm复合铝塑板； - 产品规格：510*480*1380mm（允许±10偏差）； - 单个抽屉尺寸：64*400*90mm（允许±5偏差）； - 可存放标准玻片≥42000张。 - 参考款式图（详见附图） | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：                              报价日期：      年     月   日

联系人：                                       联系电话：

附图：

蜡块柜                                                   玻片柜