用户需求书

1.响应供应商须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效响应。

2.用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，响应供应商如有任何一条未响应或不满足，不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效投标，按无效响应处理。

3.报价说明：

（1）响应供应商报价应包括标的服务内容、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保、保险、税费等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

★（2）响应供应商应对项目总价进行报价，并对《小榄人民医院二层升降横移机械式停车设备日常维护保养服务额外配件表》（附表2）的单价按整体下浮率进行报价，若报价超出范围则视为报价无效。

一、项目概况：

1. 项目名称：二层升降横移机械式停车设备日常维护保养服务

2. 项目地点：中山市小榄人民医院
3. 设备类型：（PSHL）二层升降横移机械式立体停车设备
4. 车位数量：79个

5. 维保期限：三年（采取"1+1+1"模式分阶段考核续签）
6. 响应供应商资质要求：具备独立法人资格，需持有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械安装维修-机械式停车设备），且未被列入失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法等名单。

7. 成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。
二、维修保养范围：

1. 服务内容：针对设备半保服务模式，主要负责包括但不限于日常巡检、定期保养、突发故障紧急维修、设备清洁、零部件润滑及调整、安全检测、技术支持及公众责任险等，年检检测费由采购人承担。

2. 服务对象：机械车库的机械系统、电气系统、安全装置、控制系统及附属设施，项目包含有安装调试、培训、维修、辅助材料、质保、保险、税费等的全部费用，采购人不再另外支付费用。
3. 定期保养：按周、月、季度、年度周期执行维护保养，包括日常巡检（每周不少于1次）；定期保养（每月不少于1次，每季度全面深度保养不少于1次）；年度检测按配合特种设备年检要求执行，具体内容如下（包括但不限于）：

	序号
	维保

项目
	执行内容与标准

	1
	机械部件维护
	1.润滑管理：每周润滑运动部件（齿轮、链条、轴承、滑轨），使用符合设备要求的指定型号润滑剂。（参照GB/T 3811标准）
2.传动系统：检查电机/减速机运行声音、链条紧张度、齿轮啮合状态、钢丝绳/链条磨损超限（如断丝率＞10%）及时更换，导轨及滚轮磨损程度。
3.载车板及框架：每月检查紧固件及焊接点，并做防腐处理，确保无变形、锈蚀、裂纹，螺栓紧固力矩达标，结构安全检测（立柱垂直度≤L/1000mm），钢结构应力检测、满载/空载运行试验合格，对载车板平衡度、车轮挡块定位精准度进行调整。

	2
	电气系统维护
	1.控制柜检查：每月清洁电气元件灰尘，检测接线端子紧固度、接地电阻＜4Ω，测试接触器、继电器、按键灵敏度，线路桥架整理，排查电器线路老化情况等。
2.传感器及限位器：传感器校准，光电开关、行程开关灵敏度测试，误差≤15mm，控制系统指令执行准确。
3.应急功能验证：每月测试急停按钮、防坠装置有效性。
4.PLC程序备份，变频参数校准，不定期进行控制系统升级优化。

	3
	安全防护装置
	1.护栏与标识：检查防护栏完整性，警示标志清晰可见。
2.制动系统：制动摩擦面无油污，进行超限运行报警系统模拟测试，验证出入口光电传感器灵敏度、防坠装置、警示灯及蜂鸣报警有效性。

	4
	环境与清洁
	1.设备表面及导轨：每周清洁油污、灰尘、载车板无杂物堆积。
2.排水与通风：检查基础排水畅通、控制室通风良好。


三、服务技术要求：

1. 资质与人员

（1）供应商需具备有效的特种设备安装改造维修许可证（机械式停车设备类），响应文件中提供资质证明的复印件。

（2）维保团队须持证上岗，至少配备2名专业技术人员（含特种设备作业人员证（机械式停车设备操作类）等），并提供提供人员名单（含身份证号、证书编号、联系方式），响应文件中提供资质证明的复印件。
（3）人员需接受原厂或行业标准培训，熟悉设备技术参数及操作流程。

2. 服务标准：符合《GB/T 34317-2017 机械式停车设备维护保养规范》《GB/T 31052.1 起重机械检查与维护规程》《GB 17907 机械式停车设备通用安全要求》《GB/T 27545-2011机械式停车设备通用安全要求》《JB/T 10475机械式停车设备验收规范》等国家标准及本地特种设备安全监察条例。

3. 成交供应商需在服务开始前提交维保项目详细年度、季度、月度工作计划及应急预案至采购人主管部门审核备案，并做好维修及保养记录。
4. 成交供应商应保证各设备处于良好状态，定期对维保范围内的系统进行检查，根据保养计划做好各设备的保养，并每月按时提交《机械车库维护保养报告》（含保养记录、检查项目、故障处理、备件更换清单）。

5. 记录管理：维护工作结束后，成交供应商要测试被保养设备，详细填写维护记录表等有关表格（含检查项目、处理措施、备件更换清单等），并交采购人主管部门管理人员验收并签字确认。

6. 成交供应商应配备专业技术人员按计划定期对进行检查、保养检修，确保设备安全、稳定、高效运行，延长使用寿命，将故障隐患消除在萌芽状态，让设备故障率降到最低，如因设备维护维护不当或保养不到位，造成的经济损失及责任由成交供应商承担。

7. 成交供应商应为采购人对系统及其零配件的采购、安装、更换设备提出技术建议及方案。另每季度提交维保分析报告，包含故障统计及预防建议。
8. 服务期内成交供应商应根据实际情况为操作人员提供每年至少2次的安全培训及设备基础操作使用培训,并随时解答设备系统的相关提问，费用包含在维保费内，采购人不再额外支付费用。
★9. 成交供应商应切实加强现场管理,并接受采购人的监督管理，确保服务到位。成交供应商确保在采购人单位内的作业符合国家和地方的安全作业规范，并负责所派技术人员的人身意外险及其它意外风险。由于成交供应商原因造成安全事故的发生，一切责任及损失由成交供应商负责。

★10. 成交供应商不得对相关信息进行查询、下载，不得泄露采购人工作秘密。成交供应商工作人员进入采购人单位展开维保工作,必须遵守采购人单位的相关规章制度,服从采购人单位的管理。

★11. 成交供应商如不能按要求完成故障排除和维修任务的，采购人有权根据成交供应商原因导致延误严重情况按500-1000元/次进行扣减或另行委托第三方进行维保，由此所产生的一切费用由成交供应商自行承担。因延误维保而造成严重后果的，由成交供应商承担一切责任及损失。

★12. 成交供应商不得对采购人使用的系统人为增设限制和阻碍。

★13. 服务期满后，成交供应商应为下一任成交供应商提供技术支持，并在交接完毕后方可撤场。成交供应商应按照采购人要求予以配合，否则采购人有权扣除成交供应商的服务费或进行维权。

★14. 配件供应：

14.1在服务过程中，成交供应商必须先对采购人损坏的配件进行全力维修。

14.2属于《小榄人民医院二层升降横移机械式停车设备日常维护保养服务包含配件清单》（附表1）中的配件由成交供应商提供及更换，费用包含在本项目报价内，采购人不额外支付费用。

14.3如属于《小榄人民医院二层升降横移机械式停车设备日常维护保养服务额外配件表》（附表2）的配件，经采购人核实情况后，费用另行支付，配件可由成交供应商按约定下浮价格提供或由采购人另行自行采购提供,由成交供应商免费更换。
14.4若更换的配件不在附表1、附表2的清单范围内，经采购人核实情况后，费用另行支付，配件可由成交供应商提供或由采购人另行自行采购提供,由成交供应商免费更换。成交供应商提供的配件价格不得高于产品的市场价格。

14.5需要更换配件时，成交供应商应提前通知采购人并经采购人确认后方可更换，并将换下的旧配件交给采购人确认处理，留存备查。更换的配件需与原系统兼容。
14.6若更换下的配件可维修并不需更换或以次充好，采购人有权拒绝支付该配件费用，且供应商应以该配件原价的10倍赔付给采购人。
15．成交供应商在日常维保中提供所需的润滑油、黄油、棉纱、砂纸等辅助小材料，采购人不再另行支付费用。成交供应商需储备常用备件（如链条、传感器、制动片等），更换备件时需为原厂或同品质配件，优先使用原厂备件，提供更换前后对比照片及旧件留存。
16. 成交供应商应按照三甲医院有关要求，建立标准化维保体系，健全各项管理规章制度、岗位职责、操作流程、工作标准、培训方案、内部质量控制方案等并提交采购人主管部门备案。

17. 成交供应商应确保现场员工的稳定性以保证项目的服务质量。未经采购人同意，成交供应商不得随意更换本项目的管理人员及维保人员。因故需要更换时，成交供应商应提前15日向采购人主管部门提出书面申请，并经采购人主管部门同意方可更换。
18. 成交供应商的所有员工应严格遵守国家相关法律法规、采购人的各项规章制度，服从采购人的监督和管理，积极配合采购人的工作安排，做好临时性或大型迎检配合工作。

★19. 安全管理：

（1）维护作业时必须设置警示标识，严格遵循标准操作规范，确保各方人员生命及财产安全。

（2）成交供应商需购买公众责任险，用于承担因意外等因素造成的设备损坏及第三方损失，否则成交供应商应承担相应责任，并提供购买依据复印件（保额≥500万元）。

（3）需为维保人员购买人身意外险，并提供购买依据复印件（保额≥100万元/人）。

（4）每季度提供《安全评估报告》，包含隐患清单及整改方案。

四、报修服务响应时间及故障解决要求

★1. 报修响应时间：

①到场时间不超过15分钟；

②故障修复时间：不超过48小时

成交供应商提供7*24小时应急故障报修服务。

故障解决方式

①普通故障：更换常用配件的硬件故障等；进行现场修复，填写故障处理记录。

②特殊故障：非常用或无配件、确实难以判断的故障等，以备机替换或与采购人协调尽快解决。

③备机的使用：在配件紧缺或判断不能在24小时内修复的情况下，更换设备或使用备用设备。

④送修设备：在下1个工作日内提交检测结果，5个工作日内修复送回。故障设备在保修期内保养或更换配件；对于更换的部件，保证是各品牌厂家提供的具有相同功能并附有该品牌标签或相关识别码的备件。

⑤设备更换：在故障现场不能修复要采购更换的设备，成交供应商提供相关参数给采购人，待采购人采购后，成交供应商有义务免安装费对其进行更换。

4.故障排除后需经采购人验收签字确认，并提交维修报告（含原因分析、处理措施）。
五、履约保证金

合同签订后，成交供应商必须在5个工作日内向采购人缴交合同金额5%的履约保证金。合同期满后，双方办妥交接手续后履约保证金一次性无息退还。如因成交供应商原因或责任导致双方的合同提前终止的，履约保证金不予退还。 
六、付款方式
服务期3年，采购人每月对服务质量进行监督考核，每三个月结算一次。每月服务费=合同总价÷36－月度考核扣减费用。采购人收到成交供应商开具的与当次结算金额一致的正式发票（增值税普通发票），审核无误后于30个自然日内支付该笔款项。
七、服务质量监管

1. 由采购人每月根据《小榄人民医院机械车库维保服务质量考评表》对成交供应商的服务质量进行监督考核，考核结果与当月的服务费挂钩，成交供应商应积极配合采购人的监督和考核，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

2. 每月由主管部门与成交供应商进行联合检查考核，成交供应商在考核结果上签名确认，并针对存在问题立即整改。考评结果与当月服务费挂钩：每月评分总分为100分，考评分按实际考评得分计算。90分为合格分，考核结果≥90分的，全额支付当月服务费；考核结果80-89分的，采购人对成交供应商扣减当月服务费30%；考核结果＜80分的采购人对成交供应商扣减当月服务费50%。如果成交供应商连续2个月服务质量低于80分或因成交供应商的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付服务费且单方提前终止合同，履约保证金不退还，并继续追究成交供应商相关责任。

3. 如果成交供应商未按要求落实设备设施维保工作，存在弄虚作假行为的，采购人有权从当月服务费中扣减相应的服务费：第一次发现扣服务费500元，第二次发现按2倍扣减，第三次发现按3倍扣减，以此类推，发现第三次采购人将有权单方终止合同。

4. 成交服务商应按维保项目及相关执行标准提供服务，如因服务质量原因导致采购人不能通过第三方年度检测，则扣减检测当月服务费50%，并按要求整改及承担采购人年度检测相关费用。
5. 如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果由成交供应商自行承担，采购人有权单方终止合同且保留追究成交供应商责任的权利。

附表1：
二层升降横移机械式停车设备日常维护保养服务包含配件清单
	序号
	区域
	配件名称
	计量单位
	备注

	1
	电
器
元
件
	嗡鸣器
	个
	提供原厂或同等次品牌，须与原系统兼容

	2
	
	电源指示灯
	个
	

	3
	
	电源急停
	个
	

	4
	
	220V漏电开关单相
	个
	

	5
	
	保险管
	个
	

	6
	
	保险管支座
	个
	

	7
	
	PLC-电池
	个
	

	8
	
	热继电器
	个
	

	9
	
	热继电器辅助器
	个
	

	10
	
	中间继电器
	个
	

	11
	
	电源220v转220v\110v
	个
	

	12
	
	相序保护器
	个
	

	13
	
	电源220V变24V
	个
	

	14
	
	接线柱
	个
	

	15
	
	警灯
	个
	

	16
	
	按键盒
	个
	

	17
	
	二三插座
	个
	

	18
	
	急停开关
	个
	

	19
	
	节能灯
	个
	

	20
	
	节能灯架
	个
	

	21
	
	行程开关
	个
	

	22
	
	微动开关
	个
	

	23
	
	红外线光电开关
	个
	

	24
	
	数据电缆10*0.5
	米
	

	25
	
	主电缆4*2
	米
	

	26
	
	信号电缆2*0.75
	米
	

	27
	
	电磁铁
	个
	

	28
	
	电机整流块
	个
	

	29
	机
械
部
件
	电线线管
	米
	

	30
	
	钢丝绳10#
	米
	

	31
	
	钢丝绳压头
	个
	

	32
	
	钢丝绳连接鸡心
	个
	

	33
	
	电机提升链条16A
	位
	

	34
	
	横移链条8A
	位
	

	35
	
	链条连接杆
	个
	

	36
	
	链条松紧调节杆
	个
	

	37
	
	U型环
	个
	

	38
	
	安装挂钩
	个
	

	39
	
	轨道
	米
	

	40
	
	横移载车轮
	个
	

	41
	
	横移载车轮轴承
	个
	

	42
	
	横移载传动连接杆
	条
	

	43
	
	红外线光电开关支架
	个
	

	44
	
	隔离护栏
	米
	

	45
	
	行程开关支架
	个
	

	46
	
	行程开关
	个
	

	47
	
	电磁铁连接杆
	个
	

	48
	
	线槽
	米
	

	49
	
	润滑油
	位
	

	50
	
	横移电缆支架
	条
	

	51
	
	化学螺栓
	个
	

	52
	
	警灯支架
	个
	


附表2：             

二层升降横移机械式停车设备日常维护保养服务额外配件清单
	序号
	种类
	配件名称
	计量

单位
	最高
限价

	1
	电
器
元
件
	电箱
	个
	800

	2
	
	三相漏电保护开关
	个
	260

	3
	
	三相空气保护开关
	个
	220

	4
	
	PLC
	个
	2650

	5
	
	PLC-通讯模块
	个
	1000

	6
	
	主传动
	个
	1000

	7
	
	0.2KW电机
	个
	1000

	8
	
	2.2KW电机
	个
	3000

	9
	
	3.7KW电机
	个
	3400

	10
	机
械
部
件
	车位除锈
	位
	1200

	11
	
	钢丝绳卷筒
	个
	2000

	12
	
	载车板链条16A
	位
	1200

	13
	
	提升传动连接杆
	条
	900

	14
	
	电机安装改造位置
	个
	1000


10

